Zamówienie:

Zamawiający:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

Polskiej Akademii Nauk

ul. Reymonta 25

30-059 Kraków

NIP: 675-000-18-57

Miejsce dostarczenia:

Laboratorium Fotowoltaiczne IMIM PAN

ul. Krakowska 22

43-340 Kozy

Zamawiamy uchwyt pomiarowy do pomiaru parametrów elektrycznych perowskitowych ogniw słonecznych.

Wymagania techniczne:

Uchwyt do badania ogniw perowskitowych wykonywanych w Laboratorium Fotowoltaicznym:

- rozmiar badanych ogniw 20 x 20 mm

- budowa ogniwa: szkło (grubość 2,2 mm)/FTO/TiO2/perowskit/HTM/Au.

-na szkiełku 20 x 20 mm znajdują się 4 ogniwa (piksele).  Ogniwa te są zdefiniowane przez kontakty wykonane z naparowanego złota o grubości ok. 100 nm w postaci pasków 12,5 x 2 mm. Elektrody te mają potencjał ujemny w stosunku do elektrody ze złota naparowanej na  warstwie  FTO.

Wszystkie kontakty znajdują się na tylnej powierzchni ogniwa (nieoświetlonego).

Rys. Wzór elektrod na tylnej powierzchni ogniwa.

-uchwyt mocujący wykonany z czarnego tworzywa umieszczony na płytce pcb z sondami typu „soft touch”;

próbka jest unieruchamiana w uchwycie;
 -do uchwytu dodatkowo wbudowany jest miniaturowy czujnik Pt100 pomiędzy sondami pomiarowymi w celu pomiaru temperatury mierzonego ogniwa 
 - do uchwytu dodatkowo wbudowany fotodetektor  umożliwiający  kontrolę stabilności natężenia światła w trakcie pomiaru 
 - uchwyt wyposażony w okablowanie umożliwiające przy pomocy krokodylek połączenie z urządzeniami pomiarowymi. 
Termin 3 - 4 dni na złożenie ofert .